[image: image1.png]i

m
m
|




            安徽圣达生物药业有限公司
           Anhui Shengda Bio-Phar

安徽圣达生物药业有限公司

2025年度突发环境事件（异丙醇泄漏）应急演练

演练目的：

为完善安徽圣达生物药业有限公司突发环境事件应急机制，提高公司在遇突发环境事件中的应急处置能力，检验各部门成员协调作战配合，确保员工熟练掌握突发环境事件应急处置措施，结合《安徽圣达生物药业有限公司突发环境事件应急预案》特进行本次演练。

突发环境事件应急适用范围:

适用于本公司在遇突发环境事件时启用。

应急指挥部构成及职责：

 应急指挥部构成：
总指挥：蔡统骏
副总指挥：童顺富、刘华峰、汪记

应急抢险小组情况：

联络通讯组：4人

应急处置组：9人
警戒疏散组：6人
消防处置组：8人
工艺处置组：4人
配合应急处置人员及观摩人员：若干。
配合应急处置器材：若干
应急指挥部职责：

总指挥宣布演练开始及对本次演练做出总结等。

副总指挥依据现产事态，发布应急处置措施，和对此次应急演练做出评审。
各抢险小组负责按计划应急处置。
环保科负责对演练中产生废物进行合理化处置。
演练时间：

     2025年6月29日14:00-2025年6月29日16:20
五、演练步骤：

5.1、演练前演练总指挥蔡统骏动员讲话并传达演练信息于现场总指挥及指挥部成员和参演人员。
5.2、现场副总指挥刘华峰宣布纪律、布置任务并宣布演练开始。
5.3、现场副总指挥刘华峰督导演练过程。
5.4、总指挥蔡统骏总结发言。

六、演练地点及演练指挥部设置点：

   安徽圣达生物药业有限公司六车间
七、演练场景内容：

   2025年6月29日下午14:00，中控操作室可燃气体报警器发出报警，中控室值班人员通过报警点位发现六车间异丙醇底阀法兰发生泄漏。导致突发环境事件发生。

八、本次应急演练过程模拟：

8.1、报警发现险情

中控操作室可燃气体报警器发出报警，中控室值班人员通过报警点位发现六车间异丙醇底阀法兰发生泄漏，中控室值班人员立即通知安全员（六车间发生探头报警，请查看）前往现场确认，此时六车间员工现场确认中控报警无误、现场发生泄漏，引起突发环境污染事件发生。

8.2、现场指挥部接警

由安全员采用通讯对讲设备，报告现场指挥部突发环境事件发生的时间、地点、原因、泄漏物料的名称、现场现状、类型和实时动态。（指挥部，六车间异丙醇大量泄漏，罐底阀无法紧固，现场泄漏严重并且泄漏仍在持续中）

8.3、进入应急演练状态

8.3.1应急警铃响起，警戒疏散组立即组织和引导生产区域人员按规定路线，向紧急集合点疏散，现场拉起警示带，防止无关人员进入事故现场。

8.3.2应急处置组正确穿戴劳动防护用品和应急防化服，进入六车间，对底阀进行堵漏，并用消防沙对泄漏物进行围堵。

8.3.3现场事态扩大，堵漏时，因法兰破裂造成持续泄漏，快速接头与地面持续摩擦，有导致火灾发生的隐患。

8.3.4消防组迅速接好水带，对泄漏点周边设备进行冷却、大量水冲洗与防护。泡沫灭火人员站上风口手持泡沫时刻做好消除火灾隐患的准备。

8.3.5工艺处置组对现场方向进行指示，随时对泄漏区域进行监测，事故发生后对现场及周边情况动态进行监测（排水系统，无组织异味等），并及时给与消防组提供现场污染信息。

8.3.6事故结束后对现场进行二次洗消，对所有突发事件产生的泄漏物及洗消的废水均按要求收集应急池内，并对应急沟进行大量水冲洗，直至确保突发事件产生废水全部收集至事故应急池，并统一调配至污水站处理。对固体废弃物采用吨袋密闭包装，移交公司环保科，由环保科进行委托处置。

8.4、转入善后工作

8.4.1待各小组均完成任务，由企业环保部长向总指挥报告“报告总指挥，六车间异丙醇泄漏突发环境事件应急处置抢险结束，已完成任务”

8.4.2现场按要求提取相关证物、工艺处置组出具相关应急检测报告。

[image: image14.jpg]




[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]:‘::C-;:.x -

o i/




[image: image4.png]


[image: image5.png]15120 | 25 oo

FER - RUZREDH




[image: image6.png]2085:06-29 -~ 4
BEiH %% 36C »
£ RHEAEHBLERAT =





[image: image7.png]


[image: image8.png]p 2025-06-29 .
15:15 ' EHA $7 36T

FEE - RUMEBAEDHLHERLT




[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]. 2025-06-29
15'0 E#A 57 36T

FER - ZUBXENHLHRAT




[image: image12.png]


[image: image13.png]



安徽圣达生物药业有限公司

突发环境事件应急演练总结

指挥部对应急预案充分性和有效性评价

   1、本次演练组织得当，有效的验证了公司突发环境事件应急预案的可操作性。通过演练，锻炼了应急队伍的实战反应能力。

2、需完善和改进的地方：

演练参与个别成员穿防化服较慢，应急人员需提高战备意识，熟练程度有待提高需勤加练习，争分夺秒，为抢救抢险时间尽最大努力。

评审结论：本次演练符合公司突发环境现状，具有可操作性、充分可行。
总经理对此次突发环境事件应急演练总结
此次演练，在事故发生时现场人员上报相对及时；但对现场情况报告仍需提高需用简单语句或专业词汇达到清晰，完整，全面。

各组人员集结迅速，并针对现场危废的特性做出了正确有效的处理方式，将污染物对环境的影响降到了最低。演练至始至终贯彻“以人为本”、“安全第一”、“生态环境保护优先”等要求，检验了我司突发环境事件应急的管理能力和水平。

通过此次突发环境事件的推演，为今后应对突发环境事件积累了经验，同时强化了各应急队伍间的联动作战的协调性，增强了应对突发事件的信心。也为我公司应急管理工作积累了一定的实际经验。不足之处希望各位员工今后共同努力，此次演练取得圆满成功。
安徽圣达生物药业有限公司

总结人：蔡统骏


